[image: image2.png][ ]
* m
** ** ..
. * * ° N
evropsky X e : _

socialni _ MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdé&lavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost GYMNAZIUM RECKOVICE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDEI AVAN|






ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.1.16/02.0129 

	Název laboratorní práce
	destilace


	Datum
	Říjen 2013


SEPARAČNÍ METODY:
DESTILACE

Prostá destilace
Destilace je nejpoužívanější metodou čištění kapalných látek, dělení kapalných směsí o různém bodu varu nebo odstraňování rozpouštědel z méně těkavých látek. Podstatou destilace je uvedení kapaliny do varu přiváděním tepla a kondenzace vzniklých par v oddělené části přístroje. Destilací lze oddělit těkavější látku od méně těkavé a zároveň zjistit teplotní rozmezí varu směsi, tzv. bod varu.
Destilace s vodní parou.

        Destilací s vodní parou se většinou čistí látky, které jsou ve vodě málo rozpustné a při bodu varu vody mají znatelný tlak nasycených par. Při této destilaci se do destilované směsi zavádí vodní pára, vyvíjená v oddělené nádobě.
Destilace za sníženého tlaku.

       Za sníženého tlaku destilujeme většinou výševroucí látky, které by se při destilaci za normálního tlaku rozkládaly nebo by je nebylo vůbec možné předestilovat.
Úkol:

Pomocí prosté destilace oddělte složky ze směsi ethanol/voda

Postup:

1 sestavte detilační aparaturu dle obrázku níže:

[image: image1.jpg]Obr. 1: Destilaéni aparatura

2droj tepla (kahan, topné hnizdo 3}.)
destilacni baika

destilaéni hlava (nistavec)

teplomer

chladi¢

piivod chladici vody

odtok chladici vody

picdloha (jimadio na destilir)

piivod vakua (vodni vivéva nebo motorovd
ivéva)

10. nistavec (alonz)

PO,





Schéma sestavení apareatury pro prostou destilaci: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Simple_chem_distillation.PNG&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace&h=360&w=320&sz=11&tbnid=yZ3-BCNXfEhphM:&tbnh=90&tbnw=80&zoom=1&usg=__A9EyLZ193Jw00EdpQo7yt8fGxAE=&docid=XxD_wx2cAz2_cM&sa=X&ei=57WdUsfqIcyjhgf1kIGgCg&ved=0CFEQ9QEwAg&dur=285
2. do destilační baňky odměřte 100 cm3 směsi ethanol/voda.

3. zapněte přívod vody

4. zapalte kahan

PRACOVNÍ LIST

Na Petriho misku odlíjte několik kapek směsi ethanol/voda a pokuste se jí zapálit:

Zapište pozorování..............................................................................................

Do tabulky napište změřenou teplotu varu ethanolu

	Teplota varu ethanolu
	Tv =       °C


Na Petriho misku odlíjte několik kapek destilátu a pokuste se jej zapálit:

Zapište pozorování..............................................................................................

Z pozorovaného měření vyplývá.........................................................................
[image: image2.png]